附件：

报价函

广元市皇泽文化旅游发展有限公司：

我公司                （单位名称）已详细阅读贵公司发出的费用询价公告及本次项目服务相关资料，并进行实地考察，根据相关收费标准及市场行情，现对该服务进行报价。

- 项目服务内容：

| 灯组维修维护服务项目清单报价 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点位 | 修复内容 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 魅力女神灯组 | 脚手架搭建；施工作业准备 | 钢管扣件式满堂脚手架（4面为封闭围合结构，且形成独立空间围护），高10米*宽7米*4面。 | 280 | 平方 |  |  |  |
|  | 脚手架拆除；施工作业结束拆除 | 10m高×7m宽×4面，钢管脚手架拆除，高10米*宽7米*4面 | 280 | 平方 |  |  |  |
|  | 旧布料拆除 | 高空作业车5T（臂长18米），高空拆除（4人×3 天） | 12 | 工时 |  |  |  |
|  | 灯具拆卸 | 高空作业车5T（臂长18米），高空拆除（2人×1 天） | 2 | 工时 |  |  |  |
|  | 头饰花等配件吊装拆除，吊车费用 | 8T吊车，配合钳工拆除 | 2 | 台班 |  |  |  |
|  | 焊工加固 | （2人×3天）持证焊工 | 6 | 工时 |  |  |  |
|  | 电工装灯 | （6人×3天）持证电工 | 18 | 工时 |  |  |  |
|  | 高空裱糊 | （15人×10天） | 150 | 工时 |  |  |  |
|  | 美工（套色、后期喷涂处理） | （2人×3天）持证中级职称（彩灯策划与设计） | 6 | 工时 |  |  |  |
|  | 灯具 | LED灯泡，功率5W，PE外壳（球形），暖白/彩色光,间距40厘米串联 | 2000 | 个 |  |  |  |
|  | 布料 | 加密色丁。宽 1.2m，重量 50-80g/㎡，经纬密度 100×80 根/英寸，经阻燃处理，防火等级达到B1级，适用于近距离光源包裹； | 6200 | 米 |  |  |  |
|  | 万能胶 | 类型：溶剂型氯丁橡胶胶，单组份膏状； 固含量：30%-40%，粘度 50000-80000mPa・s（25℃）； 适用基材：布料、纸张、竹木、金属框架等花灯材料粘结，粘结强度≥3MPa； 固化时间：表干 15-30 分钟，完全固化 24 小时，耐温范围 - 20℃至 60℃。 | 12 | 桶 |  |  |  |
|  | 布料保护漆 | 水性丙烯酸基，耐候防水，附绸布/色丁布，2-3 层施工，实干24h。 | 8 | 桶 |  |  |  |
|  | 钢筋塑形加固 | φ6mm 热轧光圆钢筋；30×30×2.4mm矩形镀锌方管 | 300 | kg |  |  |  |
|  | 器具损耗（焊接、打气泵、电工胶带、美工丙烯材料等） | 焊接设备：自贡 “长城牌”，适配多金属焊接，220v电流稳定，保障花灯框架焊接质量。 打气泵：适配充气造型，快速充气，工作气压 [20] MPa。 电工胶带：3M 品牌，含 Super 33 + 等型号，7mil 厚，耐 105℃，绝缘防潮。 美工丙烯：玛丽和青竹品牌多规格，色彩鲜艳耐光，漆膜坚固，适配花灯精细绘制。 | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 本项合计： |  |  |  |  |  |  |
| 凤舞九天灯组（120米） | 修复准备工作 | 钢管架子内外双向搭建120米*均高8米 | 1100 | 平方 |  |  |  |
|  | 拆除作业管架 | 内外拆除 | 1100 | 平方 |  |  |  |
|  | 工程车协助主龙骨支撑架加固，接口满焊 | 协助焊工，12m臂长吊篮 | 2 | 台班 |  |  |  |
|  | 拆卸 | 人工2人×2天 | 4 | 工时 |  |  |  |
|  | 焊工 | 焊接龙骨2人×2天（协助工程车） | 4 | 工时 |  |  |  |
|  | 撕布 | 8人×2天 | 16 | 工时 |  |  |  |
|  | 电工 | 装灯10人×3天 | 30 | 工时 |  |  |  |
|  | 幻彩灯带 | 5050/2835 型号，12-24V 低压，每米 60-120 灯，防水等级 IP65。 | 2300 | 米 |  |  |  |
|  | 控制盒 | 彩控科技，LED 驱动芯片以及 USITT DMX512/1990 标准协议及扩展协议，可控制多种 LED 数码管 | 2 | 个 |  |  |  |
|  | 低压电源盒子24v | 220V转12V24V5V直流开关电源LED灯带灯箱监控专用变压器5A/10A/30 | 110 | 个 |  |  |  |
|  | 插锥 | led灯带免焊接头带线水晶90度直角10mm三线cob灯带 | 110 | 个 |  |  |  |
|  | 布料 | 加密色丁。宽 1.2m，重量 50-80g/㎡，经纬密度 100×80 根/英寸，经阻燃处理，防火等级达到 B1 级，适用于近距离光源包裹； | 2640 | 米 |  |  |  |
|  | 万能胶 | 类型：溶剂型氯丁橡胶胶，单组份膏状； 固含量：30%-40%，粘度 50000-80000mPa・s（25℃）； 适用基材：布料、纸张、竹木、金属框架等花灯材料粘结，粘结强度≥3MPa； 固化时间：表干 15-30 分钟，完全固化 24 小时，耐温范围 - 20℃至 60℃。 | 19 | 桶 |  |  |  |
|  | 裱糊 | 10人×8天 | 80 | 工时 |  |  |  |
|  | 美工（套色、后期喷涂处理） | 3人×7天（持证美术相关中级职称） | 21 | 工时 |  |  |  |
|  | 布料保护漆 | 水性丙烯酸基，耐候防水，附绸布/色丁布，2-3 层施工，实干 24h。 | 12 | 桶 |  |  |  |
|  | 钳工 | 4人×3天，高空作业。 | 12 | 工时 |  |  |  |
|  | 铁丝、钢材 | 镀锌8#铁丝、矩管 | 890 | kg |  |  |  |
|  | 器具损耗（焊接、打气泵、电工胶带、美工丙烯材料等） | 焊接设备：自贡“长城牌”，适配多金属焊接，220v电流稳定，保障花灯框架焊接质量。 打气泵：适配充气造型，快速充气，工作气压 [20] MPa。 电工胶带：3M 品牌，含 Super 33 + 等型号，7mil 厚，耐 105℃，绝缘防潮。 美工丙烯：玛丽和青竹品牌多规格，色彩鲜艳耐光，漆膜坚固，适配花灯精细绘制。 | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 本项合计： |  |  |  |  |  |  |
| 城市花篮灯组（2个） | 吊装 | 拆除顶部15T吊车 | 2 | 台班 |  |  |  |
|  | 钳工 | 辅助拆卸4人×1天，高空作业 | 4 | 工时 |  |  |  |
|  | 灯具 | LED灯泡，功率5W，PE外壳（球形），暖白/彩色光,间距40厘米串联 | 2600 | 个 |  |  |  |
|  | 钢材、铁丝 | 镀锌8#铁丝、矩管 | 600 | kg |  |  |  |
|  | 底座 | 木工板+车贴膜 | 60 | 平方米 |  |  |  |
|  | 布料 | 加密色丁。宽 1.2m，重量 50-80g/㎡，经纬密度 100×80 根 / 英寸，经阻燃处理，防火等级达到 B1 级。 | 6700 | 米 |  |  |  |
|  | 万能胶 | 类型：溶剂型氯丁橡胶胶，单组份膏状； 固含量：30%-40%，粘度 50000-80000mPa・s（25℃）； 适用基材：布料、纸张、竹木、金属框架等花灯材料粘结，粘结强度≥3MPa； 固化时间：表干 15-30 分钟，完全固化 24 小时，耐温范围 - 20℃至 60℃。 | 8 | 桶 |  |  |  |
|  | 电工 | 5人×2天 | 10 | 工时 |  |  |  |
|  | 裱糊 | 10人×12天 | 120 | 工时 |  |  |  |
|  | 焊工 | 5人×6天 | 30 | 工时 |  |  |  |
|  | 美工 | （套色、后期喷涂处理）2人×5天 | 10 | 工时 |  |  |  |
|  | 布料保护漆 | 水性丙烯酸基，耐候防水，附绸布 / 色丁布，2-3 层施工，实干 24h。 | 6 | 桶 |  |  |  |
|  | 吊装 | 安装15T吊车 | 4 | 台班 |  |  |  |
|  | 电工 | 高空作业，钳工4人2天 | 8 | 工时 |  |  |  |
|  | 器具损耗（焊接、打气泵、电工胶带、美工丙烯材料等） | 焊接设备：自贡 “长城牌”，适配多金属焊接，220v电流稳定，保障花灯框架焊接质量。 打气泵：适配充气造型，快速充气，工作气压 [20] MPa。 电工胶带：3M 品牌，含 Super 33 + 等型号，7mil 厚，耐 105℃，绝缘防潮。 美工丙烯：玛丽和青竹品牌多规格，色彩鲜艳耐光，漆膜坚固，适配花灯精细绘制。 | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 本项合计： |  |  |  |  |  |  |
| 本次项目共计费用： |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：本次报价为包干价，包含但不限于实施和完成本项目所需的辅材、安全防护用品、措施费、交通占道、安全设备及警示标志、员工工资、福利费、加班费、培训费、资料打印装订费、运输费、差旅费、专家评审费、管理费、保险费、利润、税费和各种风险等一切费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、本次项目服务费我公司报价为¥        元，人民币大

- 写           元整（可提供费用收取文件依据、计算式、下浮比例等）。

三、联 系 人：

联系电话：

附件：公司营业执照、资质证书复印件（如有）复印件（加盖鲜章）、类似项目业绩证明资料（加盖鲜章）

单位名称：               （盖公章）

日期：     年    月  日